# Описание проекта. Промышленность

Чтобы оптимизировать производственные расходы, металлургический комбинат «Стальная птица» решил уменьшить потребление электроэнергии на этапе обработки стали. Для этого комбинату нужно контролировать температуру сплава. Ваша задача — построить модель, которая будет её предсказывать. Заказчик хочет использовать разработанную модель для имитации технологического процесса. Изучите его, прежде чем генерировать новые признаки.

## Описание процесса обработки

Сталь обрабатывают в металлическом ковше вместимостью около 100 тонн. Чтобы ковш выдерживал высокие температуры, изнутри его облицовывают огнеупорным кирпичом. Расплавленную сталь заливают в ковш и подогревают до нужной температуры графитовыми электродами. Они установлены на крышке ковша.

Сначала происходит десульфурация — из стали выводят серу и корректируют её химический состав добавлением примесей. Затем сталь легируют — добавляют в неё куски сплава из бункера для сыпучих материалов или порошковую проволоку через специальный трайб-аппарат.

Прежде чем в первый раз ввести легирующие добавки, специалисты производят химический анализ стали и измеряют её температуру. Потом температуру на несколько минут повышают, уже после этого добавляют легирующие материалы и продувают сталь инертным газом, чтобы перемешать, а затем снова проводят измерения. Такой цикл повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты нужный химический состав стали и оптимальная температура плавки.

Дальше расплавленная сталь отправляется на доводку металла или поступает в машину непрерывной разливки. Оттуда готовый продукт выходит в виде заготовок-слябов (англ. slab, «плита»).

## Описание данных

Данные хранятся в Sqlite — СУБД, в которой база данных представлена одним файлом. Она состоит из нескольких таблиц:

- steel.data_arc — данные об электродах;

- steel.data_bulk — данные об объёме сыпучих материалов;

- steel.data_bulk_time — данные о времени подачи сыпучих материалов;

- steel.data_gas — данные о продувке сплава газом;

- steel.data_temp — данные об измерениях температуры;

- steel.data_wire — данные об объёме проволочных материалов;

- steel.data_wire_time — данные о времени подачи проволочных материалов.

Таблица steel.data_arc

- key — номер партии;

- BeginHeat — время начала нагрева;

- EndHeat — время окончания нагрева;

- ActivePower — значение активной мощности;

- ReactivePower — значение реактивной мощности.

Таблица steel.data_bulk

- key — номер партии;

- Bulk1 … Bulk15 — объём подаваемого материала.

Таблица steel.data_bulk_time

- key — номер партии;

- Bulk1 … Bulk15 — время подачи материала.

Таблица steel.data_gas

- key — номер партии;

- gas — объём подаваемого газа.

Таблица steel.data_temp

- key — номер партии;

- MesaureTime — время замера;

- Temperature — значение температуры.

Таблица steel.data_wire

- key — номер партии;

- Wire1 … Wire9 — объём подаваемых проволочных материалов.

Таблица steel.data_wire_time

- key — номер партии;

- Wire1 … Wire9 — время подачи проволочных материалов.

Во всех файлах столбец key содержит номер партии. В таблицах может быть несколько строк с одинаковым значением key: они соответствуют разным итерациям обработки.